Udbudstekst – OBLIQUE Bænk

OBLIQUE bænk af By Bang er en kompakt, pladsbesparende bænk/plint, designet i et enkelt og stilrent formsprog. Møblet egner sig særligt til byrum, parker, institutioner, kirkegårde og boligforeninger, hvor komfort, holdbarhed og diskretion er væsentlige krav.

- Stelkonstruktion

  - Materiale: Varmgalvaniseret stål, udført i 60 × 40 mm stålrør

  - Overflade: Varmgalvaniseret i henhold til gældende standarder

  - Valgfri pulverlakering: Stel kan pulverlakeres i enhver RAL-farve efter ønske.

  - Stabilitet: Konstruktionen skal sikre, at møblet står solidt og ikke deformeres ved normal brug og udsættelse for vejrlig.

- Beklædning (Sæde og Ryglæn)

  - Træsort: Mahogni af møbel- eller udendørskvalitet

  - Plankedimensioner: Ca. 190 × 50/30 mm (ryg og sæde).

  - Overfladebehandling: Plankerne kan leveres ubehandlede eller oliebehandlede. Oliebehandlede planker skal have et beskyttende lag, der reducerer optagelse af vand og beskytter mod vejr og nedbrydning.

  - Montering: Plankerne fastgøres forsvarligt til stellet med rustfri eller galvaniserede skruer/bolte, så planker ikke slår sig eller vrider sig ved temperatur- og fugtvariationer.

- Design og Komfort

  - Formgivning: Let skrånende ryglæn (på bænkversionen) for forbedret siddekomfort, uden at møblet bliver pladskrævende.

  - Kanter: Sæde- og rygkanter skal være afrundede eller let affasede for at minimere risiko for splinter og sikre behagelig siddekomfort.

- Varianter

  - Bænk med ryglæn: Inkluderer sæde og ryglæn i træ.

  - Plint: Udført som bænk uden ryglæn, med en enkel og plan siddeflade.

- Montage

  - Fritstående eller fastboltet: Møblet skal kunne leveres enten forberedt til permanent montering på fast underlag (f.eks. betonfundament) eller udføres som fritstående, alt efter opgavens krav.

  - Beslag og fastgørelse: Bolte, skruer og beslag til fastgørelse skal være i rustfrit stål,