Udbudstekst – Rustfri Stål Vippe Pullert fra By Bang
By Bangs rustfri stål vippepullert kombinerer et stilrent design med effektiv adgangskontrol. Denne pullert er fremstillet i højkvalitets rustfrit stål for optimal holdbarhed og korrosionsbestandighed, samtidig med at den let kan vippes ned for midlertidig passage.

- Materiale

    - Pullerterne skal være fremstillet i rustfrit stål med en glasblæst overflade.

    - Konstruktionen skal sikre god korrosionsbestandighed og minimal vedligeholdelse.

- Baseplade

    - Pullerten fastgøres med bolte til underlaget.

    - Typisk basepladestørrelse: ca. 100 x 150 mm.

- Faststøbning

    - Pullerten leveres med jordanker til nedstøbning.

    - Typisk længde under jord: ca. 400 mm.

- Jordsokkel

    - Mulighed for at anvende udskiftelige mekanismer via en jordsokkel-løsning.

    - Fås i Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm og Ø 102 mm.

    - Standardhøjde over jord: 900 mm (andre højder kan evt. tilbydes på forespørgsel).

- Trekantnøglemekanisme (DIN 3223)

    - Selvaktiverende lås, der muliggør hurtig og nem åbning med trekantnøgle.

- Profilcylinderlås

    - Leveres med nøgle

    - Mulighed for systemnøgleløsninger, eksempelvis ved større anlæg med fællesnøgle.

Typisk vægt varierer fra ca. 7,5 kg (model med baseplade) til ca. 13,3 kg (model med cylinderlås og jordsokkel).