Udbudstekst – CAMPO Bordbænkesæt i Klassisk Design fra By Bang

By Bang CAMPO bordbænkesættet – en tidløs, robust og bæredygtig løsning, der passer til både offentlige og private udendørsarealer. Sættet er designet med fokus på funktionalitet, holdbarhed og miljøansvar og fås i flere modeller for at imødekomme forskellige behov, herunder en børnemodel og en handikapvenlig variant.

### 1.1 Stålkonstruktion

- Stel: Helsvejset, varmgalvaniseret stål (firkantrør 40×40 mm, 40×60 mm og 50×25 mm u-profiler)

- Overflade: Varmgalvaniseret som standard, med mulighed for maling i alle RAL-farver

- Levetid: Langvarig korrosionsbeskyttelse og minimal vedligeholdelse

### 1.2 Beklædning

- Genbrugsplast (plastplanker)

  - Dimensioner: 40×150 mm

  - 100% genbrugsplast – splintfrit, slidstærkt og modstandsdygtigt over for råd, fugt og UV-påvirkninger

  - Minimal nedbøjning: Plankerne monteres i 50×25 mm u-profiler, der imødekommer plastens naturlige udvidelse på op til 2%

- FSC-certificeret mahogni (alternativ)

  - Til dem, der ønsker en naturlig træfinish

  - Kræver oliebehandling for at bevare farven og forlænge levetiden

  - Giver et klassisk og eksklusivt udtryk

### 2.1 Standardmodel (6 personer)

- Sædehøjde: Ca. 450 mm

- Bordhøjde: Ca. 720 mm

- Længde: 1800 mm (typisk)

- Bænkbredde: Ca. 320 mm

- Konfiguration: Fås med eller uden ryglæn

### 2.2 Handikapvenlig Model

- Forlænget bordplade for nem adgang til kørestolsbrugere

- Skaber et mere inkluderende miljø i offentlige og private rum

### 2.3 Børnemodel

- Sædehøjde: Ca. 300 mm

- Bordhøjde: Ca. 550 mm

- Længde: 1500 mm

- Bænkbredde: Ca. 250 mm

- Særlig velegnet til skoler, daginstitutioner og legepladser

## 5. Tekniske Data (Standardmodel)

- Stel:

  - Helsvejset i 40×40 mm/40×60 mm firkantrør + 50×25 mm u-profiler

  - Varmgalvaniseret eller malet i RAL-farve efter ønske

- Beklædning:

  - Genbrugsplast (40×150 mm) eller FSC-certificeret mahogni

- Sædehøjde: Ca. 450 mm