### Udbudstekst: By Bang crepa recycling – plinte og bænke i genbrugsplast

Produktbeskrivelse: Crepa Recycling
Crepa Recycling fra By Bang er en modulopbygget serie af plinte og bænke med genbrugsplast (100 % recycled plaststave) samt et stel i galvaniseret eller cortenstål. Hovedfokus er slidstærk, bæredygtig og komfortabel løsning med en æstetisk, tidløs fremtoning.

- Materialer og Konstruktion

  - Stel (5 typer)

    - Stel type 1: Rammekonstruktion i firkantrør (50×30) samt fladstål (50×8, 40×5), V-formet gavl i firkantrør.

    - Stel type 2: 8 mm pladegavl i corten eller galvaniseret stål, fladstål (50×8, 40×5), kan tilpasses forskellige niveauer på de lige sektioner.

    - Stel type 3: To stk. ø76 mm rørben 1/4 inde fra hver ende, forbundet med fladstål (50×8, 40×5). Enderne afsluttes med stave 25×90×500 og kan justeres i højden på lige og buede sektioner.

    - Stel type 4: 8 mm plade-gavl i stål (corten eller galvaniseret), suppleret med fladstål (50×8, 40×5).

    - Stel type 5: Rammekonstruktion i firkantrør (80×40, 40×40) og U-profil (40×35), fladstål (50×8, 40×5) – rammegavl i firkantrør.

  - Plaststave (Sæde)

    - Genbrugsplast stave 55×43 mm, mørkegrå

    - Råd- og fugtbestandigt, splintrer ikke, UV-resistent

    - Kræver minimal vedligeholdelse

- Konfiguration og Dimensioner

  - Modullængder: 1,5 m til 2,0 m

  - Kurvegrader: 0°–90°, herunder 30°, 36°, 45°, 51,5°, 72°, 90°

  - Cirkelformationer (eksempel: udvendig diameter Ø2500, Ø3500, Ø4500, Ø5500, Ø6500, Ø7500)

  - Sædehøjde: Standard ca. 450 mm

  - Tilpasning: Bænken/plinten kan opstilles i lige forløb, cirkel- eller halvcirkel-opsætninger, S-formede forløb samt snoede bænke.

- Overflade og Farver

  - Stål: Galvaniseret, corten (rustpatina) eller pulverlakeret (RAL-farver)

  - Plast: 100 % genbrugsplast, farvefast og UV-resistent

3. Montage og Montering

- Underlag: Egnet til montering på beton, asfalt, græs eller anden klargjort bund

- Fastgørelse:

  - Nedstøbning: Bænken kan leveres med stel til nedstøbning

  - Fodplade: Alternativ mulighed for boltning i fundament eller fast belægning

- Sammensætning: Modulopbygningen giver mulighed for at skabe alt fra lineære til cirkulære eller snoede forløb

4. Funktionelle Fordele

- Komfort og Ergonomi

  - Sædehøjde ca. 450 mm, mulighed for rygmoduler på 300 mm i højden og 12° hældning

- Fleksibilitet

  - Variabel kurvegrad (0°–90°), flere steltyper og forskellige højdetilpasninger (især ved stel type 2 og 3)

- Bæredygtig Løsning

  - Planker i 100 % genbrugsplast mindsker ressourceforbrug og skåner miljøet

  - Stålstel med lang levetid

- Minimal Vedligeholdelse

  - Galvaniseret/cortenstål og plaststavene tåler høj belastning og skrappe vejrforhold

- Tidssvarende Design

  - Kan tilpasses moderne byrum eller historiske miljøer, både i form og farve