Udbudstekst: Basso Støjhegn i Genbrugsplast fra By Bang

Basso Støjhegn i massiv genbrugsplast fra By Bang er en effektiv og bæredygtig løsning til at reducere uønsket støj i byrum, boligområder, institutioner, erhvervsområder og andre udendørs arealer. Det tidløse design og de robuste materialer sikrer en høj støjdæmpning, samtidig med at miljøet skånes gennem brug af genanvendt plast.

- Massiv genbrugsplast
Fremstillet af 100 % genanvendt materiale, der bidrager til en cirkulær økonomi og reducerer CO₂-udledning. De solide planker giver bedre støjdæmpning end kompositplast med hulrum.

- Høj støjreduktion
Op til 38 dB dæmpning, hvilket er markant i områder med stor trafik eller andre støjkilder.

- Minimal vedligeholdelse
Genbrugsplasten kræver hverken maling eller efterbehandling. Ridser og mindre skader kan let udbedres, og materialet ruster ikke.

- Lang holdbarhed
Tåler slag, vind, vejr og daglig slitage. Plastplankerne kan udvide sig ca. 10 mm pr. meter i takt med temperaturændringer, men indlagte stålprofiler ved hver 3. planke sikrer formstabilitet.

- Fleksibel opbygning
Leveres i modulmål á 1,9 m, hvilket gør monteringen nem og hurtig. Stolperne (70×70 mm firkantrør i stål) sættes i stolpebeton eller tilsvarende, så konstruktionen står solidt.

- Galvaniserede stålprofiler
U-profiler i top og bund (35×35 mm) samt U-profiler på stolperne (30×30 mm) beskytter og stabiliserer plankerne.

- Bæredygtig og miljøvenlig
Støjhegnet er fremstillet af 100 % genanvendte plastplanker, hvilket mindsker forbruget af nye ressourcer.

- Lang levetid og nem reparation
Massive plastplanker er mere robuste end komposit med hulrum. Ridser udbedres let, og hegnet bevarer sit pæne udseende i årevis.

- Tidløst design
Passer til både moderne arkitektur og klassiske omgivelser.

- Effektiv støjafskærmning
Lukker op til 38 dB af lydbilledet ude og sikrer et behageligt lydmiljø.