Udbudstekst – CASA 44 affalds- og cykelskur i corten fra By Bang
Bæredygtigt, modulært og designet til fremtidens byrum

CASA 44 skur fra By Bang kombinerer cykelparkering og affaldshåndtering i én samlet enhed. Den robuste 5 mm corten konstruktion, FSC-certificerede trædetaljer og det frodige sedumtag giver ikke blot lang levetid og minimal drift – de reducerer også CO₂-aftrykket markant og øger biodiversiteten i byrum. Resultatet er et elegant, vedligeholdelsessvagt element, der signalerer ansvarlighed og bæredygtighed i det offentlige rum.

### Grøn profil i fokus

- Sedumtag optager op til 50 % af nedbøren og forsinker afstrømningen til kloaknettet

- Cortenstål er 100 % genanvendeligt og danner en selvbeskyttende patina – ingen maling, ingen VOC-udledning

- Ubehandlede FSC-certificerede mahognistave patinerer naturligt til en sølvgrå tone

- 28 mm genbrugsplanker (100 % post-consumer plast/træfibre) fås som lukket sidebeklædning

- Integreret skjult tagrende forberedt til regnvandsopsamling til plantevanding

- Lavt drifts- og servicebehov minimerer total CO₂-belastningen over levetiden

### Konstruktion og materialer

- Hovedramme: svejsede cortenprofiler 140 × 80 × 5

- Spær: cortenprofiler 130 × 40 × 40 × 5

- Tag: 3 mm cortenplader + vandtæt membran under sedummåtter

- Beklædning: 44 × 60 mahognistave (standard)
▸ alternativt 28 mm not/feder genbrugsplanker

- Tagafvanding: skjult rende med indv. nedløb (klar til regnvandstank)

- Døre: skydedør(e) og/eller svingdør(e) efter ønske

- Låsesystem: Locinox rustfri låsekasse

- Finish: naturlig cortenpatina; kan leveres varmgalvaniseret

### Cykelparkering

- Bici-c-bøjler (standard)

- LIFT vægophæng med gasfjeder, pladsbesparende

### Modulopbygning

- Standardmoduler: dybde 2 500 mm eller 3 000 mm

- Bredde pr. modul: 3 000 – 4 000 mm

- Moduler kan seriekobles for ubegrænset længde og tilpasses antal cykler eller containere

### Fordele

- Grøn løsning – sedumtag, genbrugsmaterialer og lav vedligeholdelse

- Robust – 5 mm cortenkonstruktion tåler ekstreme klimaer

- Fleksibel – mange valgmuligheder i størrelse, beklædning og indretning

- Æstetisk – varmt træ og rustik patina harmonerer med moderne arkitektur

- Lang levetid – minimal totaløkonomi

- Grøn løsning – sedumtag, genbrugsmaterialer og lav vedligeholdelse

- Robust – 5 mm cortenkonstruktion tåler ekstreme klimaer

- Fleksibel – mange valgmuligheder i størrelse, beklædning og indretning

- Æstetisk – varmt træ og rustik patina harmonerer med moderne arkitektur

- Lang levetid – minimal totaløkonomi

### Typiske anvendelser

- Kommuner og offentlige områder

- Bolig- og andelsforeninger

- Erhvervsbygninger og kontorhuse

- Skoler, gymnasier og universiteter

- Private prestigeprojekter

Kontakt By Bang – vi hjælper med dimensioner, materialer og grønne tilvalg, så CASA 44 matcher jeres bæredygtighedsprofil.