Udbudstekst: GIRO 2 bordbænkesæt fra By Bang
By Bang GIRO 2 er et rundt udendørsmøbel, der er udviklet til at fremme social interaktion og inklusion. Den cirkulære form giver et naturligt samlingspunkt, hvor op til 8–10 personer kan sidde ansigt til ansigt i en åben og ligeværdig dialog. Med et robust, varmgalvaniseret stålstel og mulighed for forskellige pladematerialer kombinerer GIRO 2 æstetik, holdbarhed og høj brugerkomfort i én løsning.

#### Overordnet design

- Type: Rundt bordbænkesæt til udendørsbrug

- Kapacitet: 8–10 personer

- Udvendig diameter (bænk): Ø2900 mm

- Cirkulær form: Muliggør en åben samtaleform, hvor ingen ender eller hjørner ekskluderer brugere

#### GIRO 2 (Fritstående)

- Adgangsåbning: 1100 mm (handicapvenlig bredde)

- Stel: 100×40 mm firkantrør + 5 mm stål

- Bordsøjle: 100×100 mm firkantrør

- Montering:

  - Fritstående, kan eventuelt boltes fast

  - Kan omplaceres efter behov

### Materialer

- Stel:

  - Varmgalvaniseret stål, korrosionsbestandigt og vejrfast

- Bord- og bænkeplader:

  - Mahogni (FSC-certificeret)

    - Koniske stave (120 mm til 35 mm)

    - Monteret med rustfri spejleskruer

    - Mulighed for oliebehandling for en dyb, varm glød

  - Genbrugsplast

    - Vedligeholdelsesfrit

    - Slidstærk løsning med minimal pleje

### Tilvalg

- Rygstøtter: Kan monteres for ekstra komfort

- Parasolhul: Mulighed for hul i bordpladen til parasol

### Funktionalitet og inklusion

- Rund form: Fremmer øjenkontakt og åben dialog

- Ingen ender/hjørner: Alle siddepladser er ligeværdige

- Handicapvenlig adgang:

  - Adgangsåbning på 1100 mm giver kørestolsbrugere mulighed for at komme helt ind til bordet

- Robust konstruktion:

  - Fuldsvejste samlinger sikrer stabilitet

  - Tåler danske vind- og vejrforhold

### Anvendelsesområder

- Byrum og torve: Socialt mødested og æstetisk blikfang