Udbudstekst: By Bang Plint med Asymmetriske Mahogni Stave

Cirkulær plint fra By Bang er udviklet i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter og Horsens Kommune. Plinten kombinerer robusthed og æstetik med brug af højtkvalitetsmaterialer og et unikt design, der er skabt til at integrere i byrummet.

- Plintens diameter: Ø5000 mm.

- Stave: (70) 120 mm asymmetriske mahogni stave, længde 1000 mm, fremstillet af FSC-certificeret træ for bæredygtighed og holdbarhed.

- Topplade: 8 mm kraftig stålplade, som sikrer stabilitet og lang levetid.

- Sokkel: 10 mm vorten sokkel for optimal forankring og modstandsdygtighed mod slitage.

Mahognistavene monteres med 4 mm galvaniserede skiver mellem stavene og cortenpladen, hvilket sikrer en præcis og holdbar konstruktion

### Tekniske Specifikationer

- Diameter: Ø5000 mm.

- Materialer:

  - Stave: (70) 120 mm asymmetriske FSC-certificerede mahogni stave, længde 1000 mm.

  - Topplade: 8 mm kraftig stål.

  - Sokkel: 10 mm vorten stål.

- Montering:

  - Stave fastgjort med galvaniserede skiver mellem stave og cortenpladen.

- Vedligeholdelse: Minimal, med materialer der modstår slitage og vejrets påvirkninger.