### Udbudstekst: CREPA Udendørs Cirkelbænk fra By Bang

CREPA-bænkene/-plintene fra By Bang er modulopbyggede og kan sammensættes i alt fra lige forløb til bueformede eller cirkulære opsætninger. Konstruktionen består af stel i stål (galvaniseret eller corten) og FSC-certificerede mahognistave til sæde og ryglæn, hvilket sikrer en vejrbestandig og tidløs løsning, der passer ind i mange forskellige typer udemiljøer.

### 1. Steltyper

- Stel type 1

  - Rammekonstruktion i firkantrør (50×30) samt fladstål (50×8, 40×5)

  - V-formet gavl i firkantrør

- Stel type 2

  - 8 mm pladegavl i corten eller galvaniseret stål med fladstål (50×8, 40×5)

  - Gavl med bløde kurver

  - Kan tilpasses forskellige niveauer (højder) på de lige sektioner, alt efter terræn eller designkrav

- Stel type 3

  - To stk. ø76 mm rørben placeret 1/4 inde fra hver ende

  - Forbundet med fladstål (50×8, 40×5), hvor enderne afsluttes med stave 25×90×500

  - Kan tilpasses forskellige niveauer (højder) på både lige og buede sektioner, alt efter terræn eller designkrav

- Stel type 4

  - 8 mm plade-gavl i stål (corten eller galvaniseret)

  - Fladstål (50×8, 40×5)

### 2. Træstave (Standard)

- Sæde

  - Mahogni 35×55×500 mm pr. stav (FSC-certificeret)

  - Leveres som standard ubehandlet (oliebehandling efter aftale)

  - Ved stel type 3 med ryg er sædestavene 550 mm (længde)

- Ryg

  - Mahogni 35×55×300 mm pr. stav (FSC-certificeret)

  - Rygstave fastgøres med 12 mm rundstål gennem stavene til et 8 mm ryggavl i stål

  - Standard ryghældning: 12° i forhold til sædet

- Fastgørelse

  - 2 stk. 12 mm rustfri rundstål gennem stavene og 8 mm fladstålbeslag

### 3. Dimensioner og Varianter

- Modullængder: 1,5 m til 2,0 m pr. enhed

- Kurvegrader pr. modul: 30°, 36°, 45°, 51,5°, 72°, 90°

- Tilpasning: Enhederne kan justeres i ønsket radius og grad efter kundens specifikationer

- Cirkelformationer (udvendig diameter, eksempler):

  - Ø2500 (4 enheder)

  - Ø3500 (6 enheder)

  - Ø4500 (8 enheder)

  - Ø5500 (9 enheder)

  - Ø6500 (11 enheder)

  - Ø7500 (13 enheder)

- Sædehøjde: Standard ca. 450 mm over terræn

- Rygstøtte: 350 mm høj, kan placeres ind- eller udvendigt i kurven, med 12° hældning

### 4. Overflade og Farver

- Stål:

  - Galvaniseret

  - Corten (rustpatina)

  - Pulverlakeret i RAL-farver

- Træ:

  - FSC-certificeret mahogni, ubehandlet som standard (oliebehandling efter aftale)

- Begge materialer egner sig til udendørs brug og modstår hårde vejrligspåvirkninger

## Montage og Montering

- Underlag: Bænken kan monteres på beton, asfalt, græs eller anden klargjort bund

- Fastgørelse:

  - Nedstøbning: Stel kan leveres med ben til nedstøbning

  - Fodplade: Kan også boltes til fundament eller fast belægning

- Tilpasning: Modulerne kan sammensættes i lige, buede eller hele cirkelforløb, herunder halvcirkel, S-form, m.v.

## Funktionelle Fordele

- Ergonomi og Komfort

  - Standard sædehøjde på 450 mm og rygstøtte med 12° hældning sikrer en behagelig siddeoplevelse

- Fleksibilitet

  - Forskellige radier (30°–90°) og modulopbygning giver stor designfrihed

  - Stel type 2 og 3 kan justeres i forskellige højder på lige forløb, evt. også buet for type 3

- Bæredygtig Løsning

  - FSC-certificeret hårdttræ og holdbart stål giver en lang levetid med minimal miljøbelastning

- Lav Vedligeholdelse

  - Hårdttræ og stål kræver kun enkle plejerutiner for at holde i mange år

Crepa plinte fra By Bang, fleksibel, tidløs og bæredygtig siddepladsløsning til by- og parkmiljøer, hvor CREPAs modulopbygning, forskellige steltyper og justerbare kurvegrader opfylder både æstetiske og funktionelle behov. Systemet giver både mulighed for nedstøbning og boltning i terræn og leveres i FSC-certificeret træ for en grønnere og mere holdbar løsning.