### Udbudstekst: Indgangspartier i cortenstål som stensætning

Et historisk kirkegårdsområde skal fornys ved indgangspartierne og stiforløbene. Det eksisterende murværk, som i dag understøtter stiens kanter, planlægges erstattet af en arkitektonisk løsning i cortenstål, der forener moderne æstetik med respekt for kulturarven. Der ønskes desuden integreret LED-belysning for at øge sikkerhed og tydeliggøre indgangene i mørke.

- Fremstilling og montage af stålkant i 3-5 mm cortenstål, dimensioneret til at fungere som stabil kantafgrænsning.

- Specialudskæringer: Projektet forudsætter et større antal trekanter (estimeret 400-500 enheder), laserskåret/vandskåret og nummereret for korrekt montage.

- Svejsearbejde og overfladefinish: Fuld svejsning af samlinger, slibning og eventuel tilpasning, så stålkanten fremstår jævn og ensartet i sin helhed.

- LED-belysning: Indarbejdes i stålkanten for at belyse indgangspartierne ved kirkegården i aften- og nattetimer.

- Materiale: 3-5 mm cortenstål (rustbrun patina ønskes).

- Pladebearbejdning: Udføres med vandskæring eller laserskæring efter forudgående nummereringssystem for at muliggøre korrekt samling.

- Overflade og montage: Cortenstålet skal kunne patinere under danske klimaforhold.

- Belysning: LED-udstyr leveres enten af tilbudsgiver eller i samarbejde med underleverandør (elektriker). Krav til lysfarve, intensitet og eventuel styring aftales med bygherre.

- Forberedelse: Nøjagtig opmåling af stiforløb og underlag.

- Installation: Stålkanten fastgøres sikkert (fx boltning, opheftning, svejsning på fundament eller anden bærekonstruktion).

- Tegninger og Skæredata: Leveres i DXF/DWG-format eller tilsvarende, indeholdende alle nødvendige mål og nummerering.

- Materialecertifikater: Cortenstål skal opfylde relevante standarder for kvalitet og korrosionsbestandighed.