Udbudstekst: iWay lys pullert

iWay lys pullert er en højtydende og æstetisk udendørsbelysning designet til at skabe en behagelig og blændfri belysning i offentlige og private områder. Produktet er udviklet med fokus på holdbarhed, energieffektivitet og avanceret lysstyring.

iWay round pullert fås i flere varianter for at imødekomme forskellige belysningsbehov:

- iWay round - Pullert (D=170mm H=1000mm) med Neutral Hvid LED, DALI elektronisk forkobling og symmetrisk optik – 12,4W, 1268,5lm – 4000K (1180 lm-3000K), vægt 9,86 kg.

- iWay round – Comfort Pullert (D=170mm H=1000mm) med Neutral Hvid LED, DALI elektronisk forkobling og symmetrisk optik – 13,1W, 714lm – 4000K (680 lm-3000K), vægt 9,86 kg.

- iWay round Pullert (D=90mm H=610mm) LED-armatur med elektronisk styring – 8,1W, 413,4lm – 4000K (387 lm-3000K), vægt 3,15 kg.

### Krav til installation og drift

- Nedstøbningsbeslag og masteindsats skal inkluderes for sikker og stabil installation.

- Optimeret optik, der fuldstændigt skjuler lyskilden fra synsfeltet og sikrer høj visuel komfort.

- Horisontal præcision med jævn belysning uden skygger ved basen.

### Krav til ydeevne og energieffektivitet

- Super Comfort-teknologi sikrer høj lysuniformitet og stor afstand mellem armaturerne.

- Full Cut-Off-version eliminerer lysforurening ved at lede lyset direkte mod jorden.

- Indbygget DALI-driver med høj modstandsdygtighed (6kV / 10kV) mod elektriske påvirkninger.

### Materialer og design

- Eksterne aluminiumskomponenter behandlet mod korrosion og UV-stråling.

- Rustfri stålgængestænger monteret for øget robusthed.

- Trykstøbt aluminium monteringsbase med lavt kobberindhold for ekstra holdbarhed.

- Tilgængelige farver: Rust Brown, Grå, Sort, Hvid

### Intelligente styringsmuligheder

iWay lys pullert er Smart Ready, hvilket muliggør intelligent styring via Bluetooth med iGuzzini Smart Light App:

- Individuel armaturstyring uden DALI-kabling.

- BLE Mesh-netværk understøtter op til 320 enheder.

- DALI-integration for avanceret systemstyring.

- WiFi BLE-Bridge gør fjernstyring muligt via smartphone eller PC.